POSTUP  MONTÁŽE  VOZÍKU  RS2000/2400

1) Nasadit svislé bočnice šroubem do boku 			2) Dorazit bočnici zcela dolů a zajistit šroubem

3) Kulatinu nasadit do obou krajních otvorů základny	 4) Horní spojovací díl nasadit na bočnice tak, aby kulatina přesahovala cca                 nadoraz dolů						     1 cm přes spodní okraj. Rukou lehce zaaretovat tuto polohu šroubem

5) Tyč lehce prohnout a opatrně nasadit do otvoru	6) Po nasazení všech tyčí horní spojovací díl stáhnout nadoraz dolů a zajistit šroubem

Finální stav